Приложение 1 к объявлению

Техническая спецификация

О проведении закупа способом тендера для ТОО «Astana Vision Semey»

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Нож стерилизован и имеет рукоять. MVR-21A 1) Основной материал  Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT)  Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) | уп | 96 |
| 2 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Нож стерилизован и имеет рукоять 25 1) Основной материал  Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT)  Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) | уп | 96 |
| 3 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Данное изделие представляет собой стерильный нож с рукояткой. Доступны два типа. Один тип ножа сложен внутри футляра, а другой тип ножа является ножом безопасного типа, лезвие которого защищено крышкой. Основной материал А. Рукоятка: Полибутилентерефталат (ПБТ) Поликарбонат (Только для ножа с огражденным лезвием) В. Лезвие: Нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие - силикон (кроме роговичного склерального ножа и ножа с огражденным лезвием) С. Рукоятка: Высокопрочная термопластичная смола D. Крышка: Высокопрочная термопластичная смола | уп | 2 |
| 4 | Раствор офтальмологический, гидроксипропил – метилцеллюлоза во флаконах | Раствор (гидроксипрпил метилцеллюлоза (ГПМЦ) стандарт USP) является стерильным, апирогенным, прозрачным, особо вязким раствором высокоочищенного ГПМЦ. Химическое наименование активного ингредиента – целлюлоза 2-гидроксипропилметил эфир. В каждом мл содержится 2% USP м/о и стерильная изотоническая основа в достаточном количестве. | штука | 200 |
| 5 | Набор офтальмологический вискоэластичного раствора для интраокулярного использования. Стерильный одноразовый инжектор с 2 мл раствора гидроксипропилметилцеллюлозы в концентрации 2.0 % | Набор офтальмологический вискоэластичного раствора для интраокулярного использования. Стерильный одноразовый инжектор с 2 мл раствора гидроксипропилметилцеллюлозы в концентрации 2.0 % вязкоупругая жидкость (вискоэластик) для применения в офтальмохирургии, представляет собой стерильный изотонический апирогенный вязкоупругий раствор высокоочищенной не вызывающей воспаления гидроксипропилметилцеллюлозы с молекулярной массой более 80 000 дальтонов концентрацией 2% (в/о). В каждом мл содержится 20 мг гидроксипропилметилцеллюлозы в сбалансированном солевом растворе. Вязкость от 3000 до 4500 сантипуаз при 27°С. | штука | 180 |
| 6 | Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната 3% | Вискоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната – это высокоочищенный и не вызывающий воспаление раствор натрия гиалуроната с высокой молекулярной массой. Прозрачный, изотоничный, с физиологическим уровнем рН, стерильный и апирогенный, он применяется для интраокулярных инъекций в хирургии заднего сегмента глаза. Натрия гиалуронат представляет собой высокоочищенный полисахарид фармацевтического сорта с высокой молекулярной массой (около 2 400,00 дальтон) и бактериального происхождения, включающий натрия глюкуронат и N-ацетилглюкозамин полученный путем ферментации. Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната поставляется в предварительно наполненных стерильных одноразовых стеклянных шприцах типа І по 1 мл с наконечником Люэра. Канюля прилагается в качестве аксессуара. Вязкость 160 000-200 000 мПз, pH 7.0-7.5 Осмолярность 250-350мОсмол/л | штука | 320 |
| 7 | Раствор солевой ирригационный стерильный 500,0 мл | Стерильный, физиологически сбалансированный солевой раствор, каждый мл которого содержит хлорида натрия 0,64%, хлорида калия 0,075%, дигидрата хлорида кальция 0,048%, гексагидрата хлорида магния 0,03%, тригидрата ацетата натрия 0,39%, дигидрата цитрата натрия 0,17%, едкого натра и/или соляной кислоты (для доведения рН) и воду для инъекций. Изотонический раствор для тканей глаза. В нем есть необходимые для клеточного обмена веществ ионы. Не содержит механических примесей. | шт | 90 |
| 8 | Материал органический офтальм. Для временой замены стекловидного тела | Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза представляет собой 100% фторированный перфторуглерод, следующего состава: изомеры перфтородекалина (95-100%), изомеры перфторгидрината (0-2%), изомеры перфторциклогексилбутана (0-4%). Изделия стерильны, одноразового использования. | штука | 90 |
| 9 | Силиконовое масло с устройством для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл шприц | Силиконовое масло с устройством для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл, представляет собой кремнийорганический полимер высокой вязкости и индексом преломления близким к аналогичному показателю стекловидного тела глаза. Наряду с необходимой вязкостью, материал химически и физиологически инертен, что позволяет применять его в медицине. | штука | 80 |
| 10 | Офтальмологический раствор трипанового синего | Стерильный водный раствор, содржащийй трипановый синий 0,05%, натрий хлористый 0,82%, фосфатный буфер (натрий фосфорнокислый однозамещенный двухводный 0,03%, натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный 0,19%). Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% расфасован в шприцы по 0,5 мл или 1,0 мл или во флаконы по 1,0 мл или 2,0 мл гермитично упакованы | штука | 120 |
| 11 | Гравитационные системы (блоки) управления потоками (Gravity Fluidics) | Гравитационные системы (блоки) управления потоками (Gravity Fluidics) являются сменными одноразовыми расходными компонентами к Системе офтальмологической хирургической и используются в процессе работы. Является интерфейсом между консолью и хирургической рукояткой. Используется для создания необходимого внутриглазного давления (ВГД) путем регулирования подачи ирригационного раствора BSS® в рукоятку, аспирации отходов из наконечника, мониторинга давления ирригации и аспирации и сбора отходов в запечатанный мешок для сбора жидкости для дальнейшей утилизации. | шт | 72 |
| 12 | Активные системы (блоки) управления потоками из комплекта Система офтальмологическая хирургическая | Активные системы (блоки) управления потоками (Active Fluidics) являются сменными одноразовыми расходными компонентами к Системе офтальмологической хирургической и используются в процессе работы. Является интерфейсом между консолью и хирургической рукояткой. Используется для создания необходимого внутриглазного давления (ВГД) путем регулирования подачи ирригационного раствора BSS® в рукоятку, аспирации отходов из наконечника, мониторинга давления ирригации и аспирации и сбора отходов в запечатанный мешок для сбора жидкости для дальнейшей утилизации. | шт | 72 |
| 13 | Кассета для витректомии TOTAL PLUS PAK, 25*5.0 | Кассета с мешком для сбора жидкости из комплекта Система офтальмологическая хирургическая, TOTAL PLUS PAK, 25*5.0. | шт | 12 |
| 14 | Зонд для передней витректомии с инфузионной канюлей из комплекта Система офтальмологическая хирургическая | Одноразовый комплект для передней витректомии 23 калибра. Зонд для передней витректомии с инфузионной канюлей ASSY,SH IP,CENT ULTRAVIT 23G из комплекта Система офтальмологическая хирургическая, в упаковке 6 шт. | шт | 1 |
| 15 | Зонды эндолазерные RFID из комплекта Система офтальмологическая хирургическая | Зонд эндолазерный FREID из комплекта Система офтальмологическая хирургическая, в упаковке 6 шт. | шт | 3 |
| 16 | Ножницы изогнутые одноразовые 25+ калибра для витриальный оперций | Одноразовые изогнутые (40º) ножницы, для разрезания мембран. Используется вместе с многоразовыми рукоятками REVOLUTION | шт | 6 |
| 17 | Одноразовый пинцет с загнутыми браншами, обеспечивающий идеальную визуализацию, предназначен для деликатной работы с внутренней пограничной мембраной и с другими тонкими мембранами. | Одноразовый ассиметричный пинцет с, предназначенный для деликатной работы с внутренней пограничной мембраной и с другими тонкими мембранами. Идеален для выполнения макулорексиса. Используется вместе с многоразовыми рукоятками | шт | 6 |
| 18 | Пинцет для витриальный операци Advanced DSP Tip Serrated Forceps | Одноразовый пинцет с зубчатой поверхностью, обладающий повышенной силой удержания. Идеально подходит для безопасного удержания фиброзных и сросшихся мембран. Используется вместе с многоразовыми рукоятками | шт | 6 |
| 19 | Комплект системы офтальмологических инструментов для введения вязких жидкостей.д/фрагматома, д/микророжниц | Набор для введения вязких жидкостей из комплекта Система офтальмологическая хирургическая, в комплекте 6 штук. | шт | 4 |
| 20 | Комплект система для входа Entry System из комплекта Система офтальмологическая хирургическая | Комплект система для входа Entry System из комплекта Система офтальмологическая хирургическая, в упаковке 6 шт | шт | 12 |
| 21 | Экструзионная канюля soft-tip Cannula | Экструзионная канюля soft-tip Cannula из комплекта Система офтальмологическая хирургическая | шт | 12 |
| 22 | Нить хирургическая USP6/0 3/8 45cm шпателевидная 8mm, стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерефталата, плетеная полифиламентная, окрашенная, с покрытием, с атравматической иглой | Нить хирургическая, стерильная нерассасывающаяся из полиэстера плетеная полифиламентная, окрашенная, с покрытием, с атравматической иглой. Полиэстер, полимер полиэтилентерефталата, представляет собой синтетический, плетеный, мультифиламентный, нерассасывающийся, хирургический материал, покрытый силиконом или тефлоном, позволяющим нитям аккуратно и гладко скользить сквозь ткань. | шт | 72 |
| 23 | Нить хирургическая 5/0 (M7) 3/8 45cm шпателевидная 8mm, стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерефталата, плетеная полифиламентная, окрашенная, с покрытием, с атравматической иглой | Нить хирургическая, стерильная нерассасывающаяся из полиэстера плетеная полифиламентная, окрашенная, с покрытием, с атравматической иглой. Полиэстер, полимер полиэтилентерефталата, представляет собой синтетический, плетеный, мультифиламентный, нерассасывающийся, хирургический материал, покрытый силиконом или тефлоном, позволяющим нитям аккуратно и гладко скользить сквозь ткань. | шт | 48 |
| 24 | Нить хирургическая натуральная нерассасывающаяся офтальмологическая - шелк, окрашенная (голубой цвет) 8-0 длин. 45 с иглой | Настоящий продукт представляет собой стерилизованные, не рассасывающиеся, хирургические нити из оксида этилена с иглой. Основное сырье 1- Нить для сшивания: Шелк Покрытие: Силикон (Только Плетеный шовный материал) 2- Игла: Нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон Структура: Соответствует Стандарту фармакопеи США (За исключением извлеченного пигмента из MBVS). Сшивает, закрепляет узлом и удерживает раны, согласно индивидуальной прочности на разрыв. Нить хирургическая натуральная –шелк, окрашенная (голубой и черный цвет) используется для сшивания: склеры, кожи век, роговицы, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв. Используется при катаракте, при глаукоме. | уп | 2 |
| 25 | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная -полипропилен окрашенная (голубой цвет), условных номеров: 10-0 длиной (см) 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная | Полипропилен, полимер пропилена, представляет собой монофиламентный, нерассасывающийся, синтетический хирургический материал с гладкой непористой поверхностью, позволяющей нитям аккуратно и гладко скользить сквозь ткань. Полипропилен окрашен в синий цвет. Полипропилен представлен линейкой различных по толщине и длине изделий, поставляемых как отдельно, таки в комбинации с разными типами атравматических игл из нержавеющей стали. Полипропилен соответствует всем требованиям, установленным Фармакопеей Европы и Соединенных Штатов Америки для хирургических шовных материалов. | уп | 2 |
| 26 | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная - нейлон окрашенная (черный цвет) 10,0 длиной 30см | Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом , нерассасывающиеся , хирургические нити с иглой. Основное сырье 1 –Нить для сшивания: Нейлон 66 Покрытие: Силикон Структура: Соответствует стандарту USP Сшивает, закрепляет узлом и удерживает раны, согласно индивидуальной прочности на разрыв нити. Покрытие: Силикон поверхность гладка и не имеет задиров, трещин, выступов и других дефектов, которые могут вызвать проблемы с применением. Прочностные свойства и размеры соответствуют Стандарту USP. | уп | 2 |
| 27 | Нить хирургическая нерассасывающася монофиламентная полипропилен окрашенная (голубой цвет) условных номеров: 09-0; длиной (см) 30 с иглой атравматической, однократного применения, стерильная | Полипропилен, полимер пропилена, представляет собой монофиламентный, нерассасывающийся, синтетический хирургический материал с гладкой непористой поверхностью, позволяющей нитям аккуратно и гладко скользить сквозь ткань. Полипропилен окрашен в синий цвет. Полипропилен представлен линейкой различных по толщине и длине изделий, поставляемых как отдельно, таки в комбинации с разными типами атравматических игл из нержавеющей стали. Полипропилен соответствует всем требованиям, установленным Фармакопеей Европы и Соединенных Штатов Америки для хирургических шовных материалов. | уп | 2 |
| 28 | Акриловая складывающаяся однокомпонентная заднекамерная линза с УФ- фильтром | Акриловая складывающаяся однокомпонентная заднекамерная линза с УФ- фильтром, это интраокулярная линза (ИОЛ) с ультрафиолетовым (УФ) фильтром, сконструированная как оптический имплантант, предназначенный для замещения человеческого хрусталика при коррекции афакии. Оптическая часть изготовлена из акрилового материала с высоким рефрактивным индексом. Поддерживающая гаптика изготовлена из такого же мягкого акрилового материала, что и оптика. Данный материал позволяет складывать линзу пополам до имплантации и имплантировать ее через разрез меньшего размера, чем диаметр оптика. После имплантации линза мягко разворачивается до своего полного размера. | штука | 1 030 |
| 29 | Линза интраокулярная складывающаяся акриловая асферическая заднекамерная с голубым фильтром | Линза интраокулярная складывающаяся акриловая асферическая заднекамерная с голубым фильтром –это штучные линзы с «модифицированным С -контуром» тактильной чувствительности. Стерильные складные гидрофильные акриловые интраокулярные линзы Медиконтур могут вставляться через маленький (2.5 мм – 3.0 мм) прозрачный разрез роговицы, и полностью изготавливаются из медицинского гидроксиэтилметакрилата (НЕМА,содержание воды 25%) и полимеризуемого УФ- блокатора. Общая длина линзы – 12.0 мм. Оптика линз представляет собой равноконическую би – асферическую оптику с квадратными кромками 5.75 мм длиной, и линза предназначена для того, чтобы быть помещенной в капсулярный мешочек. | штука | 56 |
| Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2024 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г.Семей, проспект Шакарима, 122. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада. |  |  |  |  |